《测量员专业知识与实务》模拟题二

一、单选题(每题1分，共32分)

请把正确选项的代号用2B铅笔填涂在机读卡的指定位置上

1．地面点到（     ）的铅垂距离，称为该点的绝对高程或海拔。

A．水准面       B．大地水准面       C．水平面           D．参考椭球面

2．现场已知两点A、B，高程分别为51．553m，50．312m，现照准A点读取后视读数为0．735M，

那么照准B点的前视读数理论上应为(        )。

A．1.241m         B．1.976m         C．0.488m     D．以上都错误

3．建筑物有多种方法可以定位，下列说法错误的是(      )。

A．可以根据控制点定位         B．可以根据建筑方格网和建筑基线定位

C．可以根据与原有建筑物的关系定位     D．可以根据首层平面图定位

4．在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有(      )。

A．A点比B点低                   B．A点比B点高

C．A点与B点可能同高             D．A、B点的高低取决于仪器高度

5．工程建筑物变形测量不包括(        )。

A．沉陷       B．水平位移       C．倾覆          D．挠度和扭转

6．(       )是基础定位及细部放样的依据。

A．建筑总平面图

B．建筑平面图

C．基础平面图及基础详图

D．立面图和剖面图

7．测量工作的根本任务是(      )。

A．测量高程                         B．确定地面点的空问位置

C．测量角度                         D．测量距离

8．坐标方位角是用来对直线进行(     )的。

A．定方向                     B．定位置

C．定角度                     D．定长度

9．全站仪最常用的功能是(     )。

A．坐标测量、距离测量          B．坐标测量、角度测量

c．坐标测量、放样测量           D．坐标测量、后方交会

10．关于等高线，说法错误的是(        )。

A．高程必然相等                     B．必然为闭合的

C．相邻两等高线必然不相交           D．等高线之间的距离能反应坡度缓急

11．地面点的空间位置是用(        )来表达的。

A．地理坐标                         B．平面直角坐标

C．平面直角坐标和高程               D．角度、距离、高程

12．测量工作的根本任务是(        )

A．测量高程                          B．确定地面点的空间位置

C．测量角度                          D．测量距离

13．用水准测量法测定A、B两点的高差，从A到B共设了两个测站，第一测站后尺中丝读数为1234，前尺中丝读数1470，第二测站后尺中丝读数1430，前尺中丝读数0728，则高差hAB为(      )米。

A．一0.938         B．一0.466        C．0.466               D．0.938

14．水平角的取值范围是(       )。

A．0°-180°                   B．0°-360°

C. -90°-90°                    D.-180°-180°

15．经纬仪不能直接用于测量(       )。

A．点的坐标                   B．水平角

C．垂直角                     D．视距

16．坐标方位角是用来对直线进行(       )的。

A．定方向          B．定位置        C．定角度          D．定长度

17．产生视差的原因是(      )。

A．仪器校正不完善                    B．物像与十字丝面未重合

C．十字丝分划板位置不正确            D．仪器没整平

18．坐标反算就是根据直线的起、终点坐标，计算直线的(      )。

A．斜距、水平角               B．水平距离、方位角

C．斜距、方位角               D．水平距离、水平角

19．已知A点坐标为(12345.7，437.8)，B点坐标为(12322. 2，461.3)，则AB边的坐标方位角αAB为(      )。

A．45°                        B．315°

C．225°                       D．135°

20．基槽验线的主要依据是(       )。

|   A．结施图                             B．设计总说明

C．主控轴线和基底平面图                D．建施图

21．大型建筑物在(        )阶段就应考虑进行变形测量。

A．设计                              B．施工

C．运行                              D．报废

22．在水准仪上，轴线之间应满足一些几何关系，其中，水准管轴应（     ）

A．平行于圆水准器轴                   B．平行于视准轴

B．垂直于视准轴                       D．以上都不对

23．移任意两点之间的高差与起算水准面的关系是(     )。

A．不随起算面而变化                  B．随起算面变化

C．总等于绝对高程                    D．无法确定

24．测回法测水平角，正确的观测步骤是(       )。

A．先盘左顺时针旋转，再盘右逆时针旋转

B．先盘左逆时针旋转，再盘右顺时针旋转

C．先盘右顺时针旋转，再盘左逆时针旋转

D．先盘右逆时针旋转，再盘左顺时针旋转

25．高层楼房建筑物轴线竖向投测方法主要有吊锤法、（       ）法和激光铅锤仪法。

A．皮数杆法                  B．水准测量法

C．经纬仪投测法              D．钢尺丈量法

26．建筑物有多种方法可以定位，下列说法错误的是(       )。

A．可以根据控制点定位         B．可以根据建筑方格网和建筑基线定位

C．可以根据与原有建筑物的关系定位    D．可以根据首层平面图定位

27．同一张地图上，等高线平距越大，说明(        )。

A．等高距越大   B．等高距越小    C．地面坡度越陡  D．地面坡度越缓

28．地面点到(      )的铅垂距离，称为该点的绝对高程或海拔。

A．水准面                           B．大地水准面

C．水平面                           D．参考椭球面

29．系统误差具有的特点为(      )。

A．偶然性                            B．统计性

C．累积性                            D．抵偿

30．在极坐标放样中，若要求得角AOB的大小，需要首先计算出（       ）。

A．OA，OB的象限角                 B．AO，AB的象限角

C．OA，OB的方位角                  D．AO，AB的方位角

31．车载导航GPS产品属于（      ）。

A．动态绝对定位                       B．静态绝对定位

C．动态相对定位                       D．静态相对定位

32．水准测量中，同一测站，当后尺读数大于前尺读数时说明后尺点(        )。

A高于前尺点                           B．低于前尺点

C．高于测站点                          D．低于测站点

二、多选题(每题2分，共36分)

请把正确选项的代号用2B．铅笔填涂在机读卡的指定位置上

1．在进行目标瞄准时，(       )。

A．应该先使用粗瞄准器对准目标

B．必须要先拧紧制动螺旋，才可以调整微动螺旋

C．为了提高观测精度，应该尽量照准目标顶部

D．有时为了便于观测，可适当调整脚螺旋

2．测量误差主要来源于(       )。

A．外界条件         B．仪器条件      C．观测者的自身条件  D．地质条件

3．确定地面点位的三个基本要素是(      )。

A．倾斜距离         B水平距离         C．水平角          D．高差

4．测量外业工作必须起算数据正确可靠，计算过程科学有序，严格遵守(        )的“三检制”。

A．自检            B．互检            C．交接检验         D．阶段检

5．确定地面点位的三个基本要素是(      )。

A．倾斜距离                             B．水平距离

C．水平角                               D．高差

6．施工测量前的准备工作包括(      )。

A．检校仪器工具                          B．熟悉设计图纸

C．办理许可证                            D．现场踏勘

7．对建筑物上部结构从变形测量角度讲，包括的有(       )。

A．摆动和转动      B．裂缝            C．挠度              D．倾覆

8．DS3水准仪主要由以下部分组成(      )。

A．望远镜          B．脚螺旋        C．水准器             D．基座

9．关于经纬仪的安置，下列说法错误的是(       )。

A．应该先整平．再对中

B．整平的目的是为了使仪器竖轴铅直

C．在读数前与读数后，应该重新调整管水准器气泡居中

D．仪器的整平是通过旋转脚螺旋来实现的

10．建筑物水平变形测量的特点是(      )。

A．精度要求高                           B．视线距离短

C．短期工作量大                          D．必须用GPS设备

11．全站仪距离测量时可以显示(      )。

A．平距           B．斜距            C．里程              D．高差

12．在地形图上属于半比例符号的是(       )。

A．水准点          B．围墙           C．电力线            D．通讯线

13．DJ6经纬仪主要由以下部分组成(       )。

A．照准部         B．水平度盘        C．竖直度盘          D．基座

14．图根导线的布设形式有(      )。

A．闭合导线                           B．附合导线

C．圆形导线                           D．支导线

15．建筑物高程传递的方法有(      )。

A．皮数杆法                            B．水准测量法

C．激光投点法                           D．钢尺丈量法

16．关于高程测设，下列说法正确的有（       ）

A．只能用水准仪进行

B．若水准尺长度不够，可以使用钢尺配合

C．确定基槽水平桩的过程，也属于高程测设

D．在测设过程中，仪器操作者可根据中丝读数指挥水准尺上下

17．水准测量中，当测完后视读数发现圆水准气泡已不居中，应该(         )。

A重新整平         B．忽略不计      C．该测站重测         D．全线重测

18．光学经纬仪可以测量(       )。

A．磁方位角                          B．水平角

C．水平方向值                        D．竖直角

三、案例分析题(共32分)

请将答案书写在答题纸上(对于选择和表格类案例题，须将序号和

相应的答案同时书写在答题纸上)

1．在B点上安置经纬仪观测A和C两个方向，盘左位置先照准A点，后照准C点，水平度盘的读数为6°23′30″和95°48′″；盘右位置照准C点，后照准A点．水平度盘读数分别为  275°48′18″和186°23′18″，试记录在测回法测角记录表中(见下表)，并计算该测回角值是多少，同时进行精度判断。(18分)

测回法测角记录表

| 测站 | 盘位 | 目标 | 水平度盘读数 （°′″） | 半测回角值 （°′″） | 一测回角值 （°′″） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．图所示，已知aAB=26°37′，XB=287.36m、YB=364.25m，XP=303.62m、YP=338.28m试计

算仪器安置在B点用极坐标法测设P点所需的数据，并说明测设步骤。(14分)

P

B

A